东莞理工学院

招

标

文

件

项目编号：DGUT-CG-1510

项目名称: 礼堂报告厅灯光音响设备维保（第二次重新招标）

东莞理工学院

二Ｏ一五年七月

# 目  录

目  录	2

采购公告	3

采购邀请函	4

附件：	10

一、	用户需求	11

二、报价文件格式	46

格式一   投标承诺书	46

格式二  商务技术条款偏离表	47

格式三  报价总表	48

格式四  报价明细表	49

格式五 售后服务措施和承诺	50

格式六 从业人员及其技术资格一览表	51

格式七  商务技术评分、资格等证明材料	52

三、合同样式	53

四、投标一览表样式	58

五、法定代表人身份证明书样式	59

六、法定代表人授权委托证明书样式	60

# 采购公告

| 项目名称： | 礼堂报告厅灯光音响设备维保 |
| --- | --- |
| 采购编号： | DGUT-CG-1510 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 预算： | 107000.00元 |
| 供应商投标资格： | 在中华人民共和国境内注册的有灯光音响设备生产或施工或维修等资质和能力的国内供应商。 |
| 采购文件公示开始时间： | 2015年7月2日 |
| 采购文件公示截止时间： | 2015年7月8日 |
| 获取文件开始时间： | 2015年7月2日 08:30（节假日除外） |
| 获取文件截止时间： | 2015年7月8日 17:00 |
| 获取文件地址： | 东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院行政楼1B210 室。 |
| 文件递交开始时间： | 2015年7月9日下午 14:30 |
| 文件递交截止时间： | 2015年7月9日下午15:00 |
| 文件递交地址： | 东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院行政楼1B211 室。 |
| 开标时间： | 2015年7月9日下午15:00 |
| 开标地址： | 东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院行政楼1B211 室。 |
| 采购人名称： | 东莞理工学院 |
| 采购人地址： | 东莞市松山湖区大学路1号 |
| 经办人名称： | 钟生 |
| 联系电话： | 22862255 |
| 采购文件下载： | 礼堂报告厅灯光音响设备维保招标文件 |

注： 一、 报名时提交资料：1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）；2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）；3、有效授权委托书原件；4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。二、如投标人对招标文件内的条款有异议的，请于开标前三日内向采购中心提出。

# 采购邀请函

各有关供应商：

经批准，现就东莞理工学院礼堂报告厅灯光音响设备维保（采购编号DGUT-CG-1510）进行公开招标，欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

- 采购货物及要求详细见用户需求。

- 报名时间：2015年7月2日至7月8日（节假日除外）。报名地点：东莞市松山湖区大学路1号行政楼B210室。

- 索取文件时应提供以下资料：

- 投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定。

3、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标。凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参加与同一采购项目相同标段的投标活动，一经发现，将视同串标处理。

- 提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

- 接受投标文件及开标时间、地点

  - 接受投标文件时间：2015年7月9日下午14：30分；地点：东莞理工学院资产后勤管理处B211房；

  - 开标时间：2015年7月9日下午15：00分；地点：东莞理工学院资产后勤管理处B211房；

  - 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

- 联系电话：0769-22862255    传真：0769-22861688     联 系 人：钟老师

- 注意事项

  - 本次采购，供应商可以对其中一个包进行报价，或者就所有包进行报价。

  - 从签定合同之日起，成交供应商必须在维保期内按照招标文件、合同、补充协议、投标文件等要求对系统进行维保。

  - 货物要求

    - 所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。

    - 所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准或具有国家出口商品检测合格证明。

    - 每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。

  - 报价要求

    - 报价应包括：

    - 设备材料购置费（含一切必需辅材）；

    - 安装、施工、调试、运输费；

    - 售后服务费。

    - 以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。

    - 开出的所有票据应与成交供应商的名称一致。

    - 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次投标）。

    - 供应商报价文件中只能有一个报价，超过一个报价其报价文件无效。

- 投标文件

  - 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本三份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与三份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”另外准备一份（应与投标文件中的内容一致）单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样，在封口密封处加盖公章。

  - 投标文件包括以下内容：

    - 投标承诺书

    - 商务技术条款偏离表

    - 报价总表

    - 货物明细表

    - 售后服务措施和承诺

    - 从业人员及其技术资格一览表

    - 商务技术评分、资格等证明材料

    - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

  - 投标文件必须是书面打印并装订成册（拒绝使用活动文件夹装订），并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件必须在规定的时间前送至投标地点交东莞理工学院资产后勤管理处签收，迟到者拒收。供应商递交投标文件后，不得撤回投标文件。提交的投标文件必须按要求密封好，否则拒收，并取消资格。

- 评标

  - 文件的初审

    - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

- 若投标一览表中报价与投标文件中投标价格表不一致，以投标一览表为准；

- 若投标价格表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

- 若单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

    - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

    - 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

    - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法定代表人有效委托的；

- 未按采购文件要求提交投标书，或投标书的内容与采购文件有明显不一致的；

- 业绩不满足采购文件要求的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 投标报价超过最高限价；

- 投标报价明显低于成本价；

- 未通过符合性审查；

- 投标文件未按照采购文件的规定装订、密封和标记；

- 未按采购文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

- 采购文件当中已列明的其他导致废标的因素。

  - 本次招标，采用综合评分法评标。综合考虑以下因素确定成交供应商：企业资质、设备条件、信誉、业绩；货物的用料规范标准、设计水平、制作工艺、交货期、安装期、付款方式、售后服务承诺及措施、其他优惠条件；货物报价等。

综合评分法评分因素和权重分值

根据评标原则，所有投标文件的评分按商务标、技术标、价格标三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分=商务得分+技术得分+价格得分

1、评分因素分值表如下：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（满分30分） |  |  |  |
| 1 | 认证情况 | （1）投标人同时获得ISO9000, ISO14000 ISO18000得3分，每获得一个证得0.5分。 （2）投标人连续5年获得工商管理部门颁发的重合同守信用企业证书得1分 （3）投标人具有灯光音响工程方面相关资质的，三级，得1分，二级，得2分；一级或以上，得3分 （4）投标人具有国家高新企业认定资格的得1分 （5）投标人具有省级以上民营企业认定资格的得1分。 （6）投标人具有安防一级资质的得1分。其它不得分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查） | 10分 |
| 2 | 业绩 | 2010年至今投标人完成的同类型项目业绩，（须附中标通知书、业绩合同及验收报告的复印件加盖投标人法人公章，原件备查。）。 1）投标人提供25万以上（含25万）的成功案例的每个得2分。 2）投标人提供15万以上（含15万）的成功案例每个得1分。 注：此项最高分10分，没有业绩此项目不得分。 | 10分 |
| 3 | 售后服务 | 投标人在东莞范围内有服务机构的得3分,在广东省范围内的得1分，广东省外内的得0.5分,其它得0分。 | 3分 |
| 4 | 服务承诺 | 1、根据售后服务条件和承诺、对招标文件的响应程度，售后服务体系合理性进行评分：完全满足且优于招标文件要求为优的，得5-4分，完全满足招标文件要求为良的得3-2分，不满足招标文件要求的为差的得1-0分。 2、投标人提供合理增值项目服务承诺2分。 | 7 |
| 技术部分（满分40分） |  |  |  |
| 1 | 项目的组织管理与具体服务措施 | ①具有清晰完整的服务组织管理；②切实可行的具体服务措施；③满足维护响应时间的保障措施；④能够提出对用户资产的完整管理方案；⑤能够提供可持续性维护方案，（每分项各2分）最高10分。 | 10分 |
| 2 | 技术力量 | 根据投入本项目人员数量、工作经验及资质情况等进行综合评分。优，得10-8分；良，得7-5分；中，得4-2分；差，得1-0分。 （以上人员须提供资格证书和最近半年缴纳社会养老保险等相关证明材料。） | 10分 |
| 3 | 设备配置情况 | 根据投标人针对本项目设备维修服务所提供的维护设备进行评分（以投标人提供的维修服务设备配置清单为准）。优，得10-8分；良，得7-5分；中，得4-2分；差，得1-0分。 | 10分 |
| 4 | 技术响应 | 针对投标人是否能够根据本项目提供的用户需求，根据实际情况对于技术要求做出响应。优，得5-3分；良，得2-1分；差，得0分。 | 5分 |
| 5 | 服务风险及安全保障 | 对服务工作中的风险进行评估并提出安全保障措施，根据保障措施优劣情况，优，得3分，良，得2分；中，得1分，差，得0分。 | 3分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案、培训内容及培训服务人员技术力量情况进行综合评分。优，得2分；良，得1分；差，得0分。 | 2分 |

每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

2、价格评分：价格得分满分为30分，价格得分计算方式如下：将评标委员会修正后的所有有效投标的投标价格, 取满足招标文件要求且投标价格折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式进行计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100，算出所有合格投标人的价格得分。

  - 确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院资产后勤管理处采购中心发出《中标通知书》

- 合同的签订和履行

  - 成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

  - 收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为招标文件、投标文件、招标记录及补充说明等。

  - 合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。

- 付款方式

当维保费用的总金额超出规定的总预算金额时，维保公司凭合同书、中标通知书及维保维修明细清单申请并通过验收后一次性支付全部维保费。

# 附件：

- 用户需求书

- 投标文件格式

1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表

3、报价总表

4、货物明细表

5、售后服务措施和承诺

6、从业人员及其技术资格一览表

7、商务技术评分、资格等证明材料

- 合同等格式（供参考）

- 投标一览表（供参考）

- 法定代表人身份证明书（供参考）

- 法定代表人授权委托证明书（供参考）

## 用户需求

礼堂报告厅灯光音响设备维保

用户需求

- 设备概况及预算

礼堂报告厅舞台灯光音响系统维保所包含的设备有礼堂舞台灯光系统、礼堂音响系统、礼堂视频系统、报告厅音响系统、报告厅视频及中控系统、报告厅会议系统、报告厅同声传译系统等舞台会议设备。

预目预算：107000.00元 （项目采用实报实销）

- 维修范围和基本要求：

- 投标人必须具备提供相关系统设备原厂授权维护、保养、维修设备的资质；

- 提供24小时维修报务热线，特殊产品技术专家提供运程在线技术咨询和维修诊断；

- 用户报修初次电话响应时间：1小时

- 现场维修响应时间：第一个工作日

- 大型设备或各系统核心设备出现较大故障需返厂维修时，维保公司需提供临时的应急代潜设备以保障维修期间设备系统正常使用；

- 设备保修服务期内，提供免费改良性软硬件升级。新增功能软件除外。

- 设备保修服务期内，所有系统的检查、除尘保养、运行状态检查、维修工时费等均为免费。在我校下一维保计划尚未有中标维保单位时，现有中标单位在维保期满后继续免费提供所有系统的检查检修的工时费。

- 检测维护保养要求及标准

- 为使维护保养工作真正起到作用，保证剧院的正常运营，降低由设备导致产生安全隐患，供应商须严格按照维保标准执行，检测出的问题须提供合理化维修或更换建议，具体实施过程要求如下：

- 检测维护过程中发现不良设备，应及时上报采购方管理人员，并协助采购方采取应急措施或者更换零部件；

- 更换零部件的设备，应标明更换日期及做好详细记录；

- 记录维修保养大致状况、原因、措施、修理过程等经过，并将资料存档；

- 了解剧院设备设施备品备件存量情况，做好备件的供给；

- 发现故障，应及时报告与采购方管理人员沟通进行维修，除采购方要求终止维修以外，要配合采购方直至故障排除。

- 维修出的问题须出具问题报告，并附带案例分析及问题数据报告。

- 设备维护完毕后须出具设备情况综合评估及风险报告，综合评估报告主要是依据剧院音响、灯光设备年设备损坏率、维修完好率、自设备投入使用以来运行时长、损坏次数、设备正常使用寿命等情况进行综合评估设备存在隐患程度；风险评估则根据存在隐患进行数据分析，并形成书面正式报告，说明对使用存在的影响及隐患程度，用主观及客观评价对问题进行风险等级划分。

- 音响设备设备维护保养记录及标准（此表格作为检测内容标准版式）

| 一、音频控制系统及设备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、大剧院主控调音台及周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题风险评估 |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  | 维护标准 | 结果 |  | 结果确认 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 | 风险评估 |
| 1 | 辅助备用数字调 音台界面 YAMAHA 01V96i |  |  | 显示屏：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旋钮：调节灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 软件残余垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电平表调校：指示正解、误差<3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制推子测试：触感良好、阻尼适当、推控无杂音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混音功能测试：主输出、AUX、编组功能正常，无缺音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热功能:散热风道无灰尘聚集、通风顺畅、温感正常、不影响到死机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通道监听：声音无杂音、破音，每路输入和输出都可自由SOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模拟备份主调音台 Soundcraft LX96 |  |  | 音频输入：每一路音频输入清晰、自然，无杂音、破音、断音，音频相互之间可自由分配不相互干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频回放：每一路音频回话清晰、自然，无杂音、破音、断音，音频相互之间可自由分配不相互干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旋钮：调节灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电平表调校：指示正确、误差<3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制推子测试：触感良好、阻尼适当、推控无杂音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混音功能测试：主输出、AUX、编组功能正常，无缺音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热功能:散热风道无灰尘聚集、通风顺畅、温感正常、不影响到死机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、扩声系统及设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、舞台主扩音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  | 维护标准 |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | 全频扬声器 JBL线性高音 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全频扬声器 JBL线性高音 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全频扬声器 JBL线性中音 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全频扬声器 JBL线性中音 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 超低频扬声器 JBL超低 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超低频扬声器 JBL超低 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全频扬声器 双12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 全频扬声器 双12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 全频扬声器（乐池补声） JBL MP510 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全频扬声器（乐池补声） JBL MP510 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全频扬声器（乐池补声） JBL MP510 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 全频扬声器（乐池补声） JBL MP510 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中置扬声器 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 全频扬声器 JBL双12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 全频扬声器 JBL双12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 全频扬声器 JBL双15 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 全频扬声器 JBL双15 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 超低频扬声器 JBL双18 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 超低频扬声器 双18 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 全频辅助扬声器 JBL单12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 全频辅助扬声器 JBL单12 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、返送监听扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  | 维护标准 |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | 全频扬声器 JBL MP212 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全频扬声器 JBL MP212 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全频扬声器 JBL MP212 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全频扬声器 JBL MP212 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 全频扬声器 JBL 单15寸 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全频扬声器 JBL 单15寸 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全频扬声器 单8寸 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 全频扬声器 单8寸 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频功能维护：加氧化清除可正常分频 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、控制室监听系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  | 维护标准 |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | 监听全频音箱 JBL双10 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监听全频音箱 JBL双10 |  |  | 频响校正：频响参数正常，符合此型号出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发声单元检测：结构完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊挂部件维护：螺丝紧固、缆绳紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专业监听耳机 AKG 240S |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清洁保养：灰尘清除、用专业保养油剂擦拭耳机支架及耳罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、音频处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 效果器 Lexicon MPX550 |  |  | 功能测试：数据运算功能正常、运行顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DSP参数调试：混响修正，以验收为标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 声桥高音处理器 Dbx Driverack260 |  |  | 功能测试：数据运算功能正常、运行顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 台唇音响处理器 Dbx Driverack260 |  |  | 功能测试：数据运算功能正常、运行顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 舞台监听均衡器Dbx 231 |  |  | 功能测试：数据运算功能正常、运行顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频设定：进行高、中、低频以及补偿设定（以设计值为标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热功能:散热风道无灰尘聚集、通风顺畅、温感正常、不影响到死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 舞台监听压限器Dbx 266XL |  |  | 功能测试：数据运算功能正常、运行顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分频设定：进行高、中、低频以及补偿设定（以设计值为标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耳机分配器 Powerplay pro8 |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配功能：音频输入无杂音、爆音，分配输出无杂音、爆音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 移频器 Polyfusion 755mk2 |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 功率放大器 |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散热功能:散热风道无灰尘聚集、通风顺畅、温感正常、不影响到死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、音频播放与录放设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  | 维护标准 |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | CD播放器 TASCAM CD-A500 |  |  | 功能测试：送出碟顺畅，播放正常，、无卡顿、跳碟现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 激光头清洁：用专业清洁工具清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCD播放器 Pioneer DV-3500 |  |  | 功能测试：送出碟顺畅，播放正常，、无卡顿、跳碟现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 激光头清洁：用专业清洁工具清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专业音频接口 ICON-Utrack pro |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 听音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据备份：对现有数据备份以便不时之需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 读碟测试：读碟顺畅、无数据丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 摄像头 松下 |  |  | 功能测试：录像正常，无卡顿现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视画测试：画质清晰流畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头清洁：用专业清洁工具清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、拾音设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  | 维护标准 |  |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | 小震膜电容话筒 Superlux s241 |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测试话筒 |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动圈无线话筒Sennheiser |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电容鹅颈话筒 SHURE EASYFLEX |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电容话筒 SHURE KSM27 |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大震膜电容话筒 RODE M3 |  | 拾音测试：音质清晰无杂音破音断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | UHF无线接收机Sennheiser ew100 g2 |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音和断频，无线数据能稳定传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | UHF宽频带腰包发射机 Sennheiser sk100 |  | 拾音测试：无线数据能稳定传输、无断频现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 头戴式话筒Sennheiser |  | 拾音测试：音质清晰且无杂音、破音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 话筒机身保养：用专业油剂上清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 头戴支架保养：螺丝紧固、灰尘清除，用专业油剂上油清洁和保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、系统连接线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 | 维护标准 |  |  |  | 结果 |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  | 风险评估 |
| 1 | 音频各通道线路断路、非平衡、短路、接触不良检测与维护 | 排除音频线路、接插件问题，消除由此带来的杂音，保证系统线路稳定传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤线路通断、衰耗的检测与维护 | 衰耗的测试值应在使用允许范围内，发现异常应进行分析、查找原因及修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 扬声器线路的检测与维护 | 排除扬声器线路、接插件问题，消除由此带来的杂音，保证系统线路稳定传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接口盒、设备、线路标识检查与更新 | 对标识进行检查更新，保证系统使用更方便快捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接插件触点检测与维护 | 防止长期插拔或氧化等因素引起接触不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频、扬声器跳线盘及跳线检测 | 防止跳线盘的长时间跳线引起触点或接插不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线话筒频率覆盖检测与校正 | 保证演出所需位置无线话筒正常接收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线话筒发射接收匹配及易耗品更换 | 接收机及发射机对频及频率分组合理，对需更换的充电电池，在用户同意并提供后进行更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气线路的检测与维护 | 排除电气线路、接插件安全用电问题，用电电压正常，保证用电安全合规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统电源智能开关机设定及UPS稳定性能检测 | 扩声系统智能开关机、防电浪涌； UPS稳定性能检测，对需更换的电池，在用户同意并提供后进行更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地网络的检测与维护 | 包括桥架、管线、设备、机柜、机房、技术点位等的接地点与网络的检测、维护。保证设备安全及排除噪声引入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接口盒、设备、机柜、线路除尘 | 在各个接触点以及设备表画堆积灰尘， 易产生电荷以及导致接触不良等负面作用。可用专用吸尘器清除灰尘，必要时，用精密仪器清洁剂喷撒进行清洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 设备、机柜、线路防潮处理 | 保证设备运行在合理的温度范围，防止设备短接或烧毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 系统调试与升级 | 控制台、处理器、网络交换机、音频矩阵等调试与软件升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

音响设备维护保养记录（此表格作为实际记录表格版式）

| 设备名称 | 主控数字调音台 | 设备编号 | WTYX-XJC-KZSJG- |  |  |  | 保养级别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | LAWO MC2-66 | （上次维护保养） 日期／时间 |  |  |  |  | （本次维护保养） 日期／时间 |  |  |  |  |
| 安全注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查维护 保养记录 | 检测 标准 |  |  | 结果 （√×） | 解决方法或建议 |  | 存在问题 | 使用寿命 | 风险评估 |  | 备注 |
|  | 显示屏：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按键：控制灵敏、压效有效 旋钮：调节灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作状态：运行流畅、操作流畅、无卡顿及死机、软件残余垃圾清理、数据备份、安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电平表调校：指示正解、误差<3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制推子测试：触感良好、阻尼适当、推控无杂音、断音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混音功能测试：主输出、AUX、编组功能正常，无缺音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热功能:散热风道无灰尘聚集、通风顺畅、温感正常、不影响到死机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道监听：声音无杂音、破音，每路输入和输出都可自由SOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试运行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换主要 配件记录 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |
|  | 检测人： 监督人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：风险等级分为五级：1级，由于其它原因，经常出现小问题，但不影响正常使用；2级，设备经常出现问题，出现频率较高，但不影响正常使用；3级，主要配件出现了问题，影响使用，但可以更换维修的好；4级，设备已达到使用年限或因为其它客观因素等原因，主要配件出现严重问题，维修成本较高，且维修完毕后无法保障使用情况；5级，已无维修价值，存在严重问题，影响正常使

5、灯光系统维修保养

灯光系统则以“可控硅柜、控制台、网络”为三大主体部分；另成像灯、聚光灯、PAR灯、电脑灯、LED灯、等设备为系统辅助设备，为确保所有设备都能够正常运行及使用，避免隐患及事故的发生，特制定此标准，以下是具体检查要求：

1）、所有设备有无接地、短路、过载、断电、闪火花、冒烟及设备机柜、机壳、操作件带电现象；

2）、网络系统信号通讯状况，有无通讯不畅、有延迟或通讯中断现象，设备运行是否正常，网络信号转换是否正常（网络转DMX），绝缘电阻大小有无线路干扰，有无氧化；

3）、检查灯光灯具照度色温等情况是否正常，符合不符合设计标准；

4）、电脑灯运行情况，受控状态，定位是否精确、同步情况，有无不正常情况；

5）、检查硅柜状态，处理器运行情况，硅块是否正常，温控系统是否正常，用控制台控制时调光曲线是否均匀等状态；

6）、主供电系统状态，测试三相电平衡情况，防漏电及过载保护设备状态是否正常，备用电力系统是否正常；

7）、常规灯具，聚光灯、PAR灯、成像灯等设备有无破损，反光碗透镜状况是否良好，线路有无电弧、连接处有无破损漏电；

9）、换色器，色纸有无破损，透光度是否正常，受控及定位情况是否良好，同步状态是否正常；

10）、字幕机系统，是否受控，屏体有无坏点，显示是否正常，控制电脑状态是否良好，有无死机等现象发生；

11）、UPS电源，充供电状态是否正常，断电后可蓄电工作多长时间，符合不符合使用标准；

12）、更换接线盒等重点防火部位的配件，确保接线盒等重点防火部位稳定、良好、安全；

13）、对所有舞台灯具进行检查、维修、除尘、加固，调整一级更换灯泡，确保所有舞台灯具能正常的

运行。

灯光系统设备检查记录及标准（此表格作为检测内容标准版式）

| 一、灯光系统控制设备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题风险评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 维护项目 |  |  |  | 维护标准 |  | 结果 |  |  |  | 解决方法或建议 |  | 存在问题 |  |  |  | 风险苹果 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主调光控制台 Pearl 2010 数量1台 |  |  |  | 显示屏/：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旋钮：调节灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 操作软件：运行流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软件残余垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数据备份与升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配接功能检测：配接快速准确无滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 灯库检测与校正：出厂灯库完整文件路径准确、添加使用有效，出错灯库重新编写或是添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编程检测：CUE存储快速、调用准确、回放流畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制推子/转轮测试：触感良好、阻尼适当、推控直接无断续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DMX输出功能测试：数据输出稳定、连贯、不丢字节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颜色校正：灯具颜色控制校正、色差控制<3%(相对于灯具) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 网络连接：IP地址校正、连网快速数据链完整不丢失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 场灯控制器 数量1台 |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测试：接触良好，不松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配接功能检测：配接快速准确无滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 灯光软件/控制台内软件 数量1台 |  |  |  | 操作软件：运行流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软件残余垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数据备份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软件设计：灯具虚拟配接正常、受控灵敏、反应快捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 智能换色器 数量 1台 |  |  |  | 屏显/：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 连通性：快捷、顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旋钮：调节灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 操作软件显示：运行流畅、无蓝黑屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颜色校正：颜色屏显校正、色差控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 字幕控制电脑 Lenovo 数量 1台 |  |  |  | 显示屏/：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 操作软件：运行流畅、无卡顿及死机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软件残余垃圾清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数据备份与升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 网络连接：IP地址校正、连网快速数据链完整不丢失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制软件：字幕控制稳定可靠、操作顺畅、字幕编辑快速有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 液晶显示器 Lenovo 数量 1台 |  |  |  | 显示屏/：无坏点、无缺色、无缺像，持续稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按键：控制灵敏、压效有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 操作功能：顺畅而无明显卡顿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图像显示：视频切换有效、图像清晰完整、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、灯光系统网络及DMX传输设备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中继站 数量 2台 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX调试：无连接快速、工作稳定 ，无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络功能：连网正常、工作稳定、IP校正和重置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络/DMX转换：网络传输与DMX互转稳定无延时和滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX隔离：隔离有效、保护正常，无短路断路情况，数据连接贯通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 跳线转接：接触良好、数据贯通、无短路断路情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放大器 数量2台 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络功能：连网正常、工作稳定、IP校正和重置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络/DMX转换：网络传输与DMX互转稳定无延时和滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、灯光系统硅调光设备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调光硅柜 数量20台 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电脑灯调光柜 数量2台 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、灯光系统舞台灯具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图案摇头电脑灯 Sport 1200 数量16支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED帕灯 54x3w 数量68支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回光灯 数量32支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Par灯 数量28支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 聚光灯 数量66支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泛光灯 数量30支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 追光灯 龙达LD1200 数量2支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械部件润滑程度：运动顺畅无阻碍、生锈部位清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天幕灯 数量20支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地排灯 / 数量10支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全设定与软件保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调光检测：控灯灵敏、承载正常、亮度变化完全受控台控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮度校正：亮度调试全部光量有效利用率>75%（以灯具原设计值为基准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7色数字换色器 数量60支 |  |  |  | I/O测试：接触良好，不松动、无杂音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热、安全设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配灯测试：配接准确、快速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DMX连接：DMX数据接收正常、无字节丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 换色功能：换色顺畅、颜色纯正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DMX信号转换器 4台 |  |  |  | 安全检测：无短路、过载、过热、安全设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散热功能：无大量灰尘聚集，散热良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、灯光系统线路调校与检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 维护项目 | 维护标准 |  |  | 结果 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DMX与ARTNET线路断路、短路、接触不良检测与维护 | 排除DMX线路、接插件问题，消除由此带来的影响，保证系统线路稳定传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 光纤线路通断、衰耗的检测与维护 | 衰耗的测试值应在使用允许范围内，发现异常应进行分析、查找原因及修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 网络线路的检测与维护 | 排除网络线路、接插件问题，消除由此带来的影响，保证系统线路稳定传输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 接口盒、设备、线路标识检查与更新 | 对标识进行检查更新，保证系统使用更方便快捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 接插件触点检测与维护 | 防止长期插拔或氧化等因素引起接触不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | DMX、网络跳线盘及跳线检测 | 防止跳线盘的长时间跳线引起触点或接插不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电气线路的检测与维护 | 排除电气线路、接插件安全用电问题，用电电压正常，保证用电安全合规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 系统电源智能开关机设定及UPS稳定性能检测 | 扩声系统智能开关机、防电浪涌； UPS稳定性能检测，对需更换的电池，在用户同意并提供后进行更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 接地网络的检测与维护 | 包括桥架、管线、设备、机柜、机房、技术点位等的接地点与网络的检测、维护。保证设备安全及排除噪声引入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 接口盒、设备、机柜、线路除尘 | 在各个接触点以及设备表画堆积灰尘， 易产生电荷以及导致接触不良等负面作用。可用专用吸尘器清除灰尘，必要时，用精密仪器清洁剂喷撒进行清洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 设备、机柜、线路防潮处理 | 保证设备运行在合理的温度范围，防止设备短接或烧毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 控制台及各系统软件调试与升级 | 控制台、网络系统、调光柜等调试与升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 维保方式：

在合同金额范围内，用户依据实际演出需要与供应商协商各类维保项目进行维保，根据维保项目明细费用乘以供应商中标折扣率进行实报实修，当维修总价达到本项目费用总额时自动终止维保合同。

实报金额 = 维保项目明细费用X中标承诺折扣率

- 付款方式：

当维保费用的总金额超出规定的总预算金额时，维保公司凭合同书、中标通知书及维保维修明细清单申请并通过验收后一次性支付全部维保费。

- 维修及检测保养项目费用明细价格清单（供应商只需报出总折扣即可）

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 礼堂音响系统检测 | 对范围内所有音响设备进行检测、调试及除尘 | 项 | 5000 |
|  | 学术报告厅音响系统检测 | 对范围内所有音响设备进行检测、调试及除尘 | 项 | 1500 |
|  | 图书馆报告厅音响系统检测 | 对范围内所有音响设备进行检测、调试及除尘 | 项 | 1500 |
|  | 礼堂灯光系统检测 | 对范围内所有灯光设备进行检测、调试及除尘 | 项 | 5000 |
|  | 01v96数字调音维修 | 显示屏故障维修 | 项 | 3800 |
|  | 01v96数字调音维修 | 按键故障维修 | 项 | 400 |
|  | 01v96数字调音维修 | 旋钮故障维修 | 片 | 600 |
|  | 01v96数字调音维修 | 系统故障刷机 | 项 | 1500 |
|  | 01v96数字调音维修 | 电源故障维修 | 块 | 3000 |
|  | 01v96数字调音维修 | 主板故障维修 | 片 | 18000 |
|  | 01v96数字调音维修 | 接口故障维修 | 个 | 350 |
|  | LX96主调音台 | 显示屏故障维修 | 项 | 3800 |
|  | LX96主调音台 | 按键故障维修 | 项 | 400 |
|  | LX96主调音台 | 旋钮故障维修 | 片 | 600 |
|  | LX96主调音台 | 系统故障刷机 | 项 | 1500 |
|  | LX96主调音台 | 电源故障维修 | 块 | 3000 |
|  | LX96主调音台 | 主板故障维修 | 片 | 18000 |
|  | LX96主调音台 | 接口故障维修 | 个 | 350 |
|  | JBL线性高音音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 3500 |
|  | JBL线性高音音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 6000 |
|  | JBL线性高音音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3500 |
|  | JBL线性高音音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 6500 |
|  | JBL全频双15音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 3500 |
|  | JBL全频双15音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 6000 |
|  | JBL全频双15音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3500 |
|  | JBL全频双15音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 6500 |
|  | JBL超低双15音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3500 |
|  | JBL超低双15音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 8000 |
|  | JBL全频单15音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 3000 |
|  | JBL全频单15音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 5500 |
|  | JBL全频单15音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3000 |
|  | JBL全频单15音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 6000 |
|  | JBL全频单12音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 3000 |
|  | JBL全频单12音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 5500 |
|  | JBL全频单12音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3000 |
|  | JBL全频单12音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 6000 |
|  | TLC全频单12音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 1500 |
|  | TLC全频单12音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC全频单12音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC全频单12音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 2500 |
|  | TLC全频单10音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 800 |
|  | TLC全频单10音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 1200 |
|  | TLC全频单10音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 1000 |
|  | TLC全频单10音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 1200 |
|  | TLC全频单15音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 1500 |
|  | TLC全频单15音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC全频单15音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC全频单15音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 2500 |
|  | 美声全频单12音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 美声全频单12音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 美声全频单12音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 美声全频单12音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 2500 |
|  | 美声全频单10音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 800 |
|  | 美声全频单10音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 1200 |
|  | 美声全频单10音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 1000 |
|  | 美声全频单10音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 1200 |
|  | 美声全频单15音箱 | 高音音圈故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 美声全频单15音箱 | 高音单元故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 美声全频单15音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 美声全频单15音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 2500 |
|  | 美声超低单18音箱 | 低音音圈故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 美声超低单18音箱 | 低音单元故障维修 | 项 | 4500 |
|  | 监听耳机 | 单元故障维修 | 项 | 800 |
|  | MPX550效果器 | 电源故障维修 | 项 | 800 |
|  | MPX550效果器 | 主板故障维修 | 项 | 3500 |
|  | tc效果器 | 电源故障维修 | 项 | 700 |
|  | tc效果器 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | yamaha效果器 | 电源故障维修 | 项 | 800 |
|  | yamaha效果器 | 主板故障维修 | 项 | 3500 |
|  | Dbx260处理器 | 电源故障维修 | 项 | 800 |
|  | Dbx260处理器 | 主板故障维修 | 项 | 3500 |
|  | Dbx260处理器 | 系统刷机维修 | 项 | 800 |
|  | 矩阵音频处理器 | 电源故障维修 | 项 | 500 |
|  | 矩阵音频处理器 | 主板故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 矩阵音频处理器 | 系统刷机维修 | 项 | 500 |
|  | 均衡器 | 电源故障维修 | 项 | 500 |
|  | 均衡器 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 压限器 | 电源故障维修 | 项 | 500 |
|  | 压限器 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 耳机分配器 | 电源故障维修 | 项 | 500 |
|  | 耳机分配器 | 主板故障维修 | 项 | 2000 |
|  | 755移频器 | 电源故障维修 | 项 | 900 |
|  | 755移频器 | 主板故障维修 | 项 | 7000 |
|  | 755移频器 | 系统刷机维修 | 项 | 1000 |
|  | 皇冠功放 | 放大管故障维修 | 项 | 1200 |
|  | 皇冠功放 | 前级主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 皇冠功放 | 后级故障维修 | 项 | 4000 |
|  | 皇冠功放 | 线圈故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC功放 | 放大管故障维修 | 项 | 800 |
|  | TLC功放 | 前级主板故障维修 | 项 | 2000 |
|  | TLC功放 | 后级故障维修 | 项 | 3000 |
|  | TLC功放 | 线圈故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 美声功放 | 放大管故障维修 | 项 | 600 |
|  | 美声功放 | 前级主板故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 美声功放 | 后级故障维修 | 项 | 1800 |
|  | 美声功放 | 线圈故障维修 | 项 | 800 |
|  | 声准功放 | 放大管故障维修 | 项 | 600 |
|  | 声准功放 | 前级主板故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 声准功放 | 后级故障维修 | 项 | 1800 |
|  | 声准功放 | 线圈故障维修 | 项 | 800 |
|  | CD播放器 | 机芯故障维修 | 项 | 800 |
|  | CD播放器 | 主板故障维修 | 项 | 2000 |
|  | DVD播放器 | 机芯故障维修 | 项 | 300 |
|  | DVD播放器 | 主板故障维修 | 项 | 1000 |
|  | Icon音频接口 | 主板故障维修 | 项 | 1000 |
|  | Yamaha音频接口 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | M-audio音频接口 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 松下摄像头 | 机芯故障维修 | 项 | 4000 |
|  | 松下摄像头 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | 索尼摄像头 | 机芯故障维修 | 项 | 4000 |
|  | 索尼摄像头 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | V70摄像头 | 机芯故障维修 | 项 | 4000 |
|  | V70摄像头 | 主板故障维修 | 项 | 3000 |
|  | S241话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 480 |
|  | M3话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 980 |
|  | 797话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 1200 |
|  | xuka话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 2800 |
|  | shure话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 1080 |
|  | 森海塞尔话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 3800 |
|  | BBS话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 1200 |
|  | 铁三角话筒 | 咪芯故障维修 | 项 | 1600 |
|  | 森海无线接收端 | 主板故障维修 | 项 | 4400 |
|  | BBS无线接收端 | 主板故障维修 | 项 | 1200 |
|  | shure无线接收端 | 主板故障维修 | 项 | 3500 |
|  | AV矩阵接口卡 | 主板故障维修 | 项 | 4000 |
|  | AV矩阵主板 | 主板故障维修 | 项 | 4000 |
|  | VGA矩阵接口卡 | 主板故障维修 | 项 | 4000 |
|  | VGA矩阵主板 | 主板故障维修 | 项 | 4000 |
|  | 点歌机顶盒 | 主板故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 点歌存储硬盘 | 硬盘故障维修 | 项 | 1000 |
|  | 点歌服务器主板 | 主板故障维修 | 项 | 1500 |
|  | Pearl调光台 | 显示屏故障维修 | 项 | 3800 |
|  | Pearl调光台 | 按键故障维修 | 项 | 400 |
|  | Pearl调光台 | 旋钮故障维修 | 片 | 600 |
|  | Pearl调光台 | 系统故障刷机 | 项 | 1500 |
|  | Pearl调光台 | 电源故障维修 | 块 | 3000 |
|  | Pearl调光台 | 主板故障维修 | 片 | 18000 |
|  | Pearl调光台 | 接口故障维修 | 个 | 350 |
|  | 施耐德调光台 | 显示屏故障维修 | 项 | 3800 |
|  | 施耐德调光台 | 按键故障维修 | 项 | 400 |
|  | 施耐德调光台 | 旋钮故障维修 | 片 | 600 |
|  | 施耐德调光台 | 系统故障刷机 | 项 | 1500 |
|  | 施耐德调光台 | 电源故障维修 | 块 | 3000 |
|  | 施耐德调光台 | 主板故障维修 | 片 | 18000 |
|  | 施耐德调光台 | 接口故障维修 | 个 | 350 |
|  | 对讲器电板 | 主板故障维修 | 个 | 380 |
|  | 音视频接头 | 故障维修 | 个 | 35 |
|  | 音频线（米） | 故障维修 | 米 | 15 |
|  | 音箱线（米） | 故障维修 | 米 | 30 |
|  | 视频线（米） | 故障维修 | 米 | 15 |
|  | 频闪灯控制器 | 主机故障维修 | 项 | 480 |
|  | 视频切换器 | 主机故障维修 | 台 | 120 |
|  | 视频分配器 | 主机故障维修 | 台 | 160 |
|  | 松下投影机灯泡 | 故障维修 | 只 | 5500 |
|  | NEC投影机灯泡 | 故障维修 | 只 | 5000 |
|  | 爱普生投影机灯泡 | 故障维修 | 只 | 4500 |
|  | 索尼投影机灯泡 | 故障维修 | 只 | 4500 |
|  | 三洋投影机灯泡 | 故障维修 | 只 | 5500 |
|  | 松下投影机主板 | 故障维修 | 只 | 45000 |
|  | NEC投影机主板 | 故障维修 | 项 | 32800 |
|  | 爱普生投影机主板 | 故障维修 | 项 | 18000 |
|  | 索尼投影机主板 | 故障维修 | 项 | 36500 |
|  | 三洋投影机主板 | 故障维修 | 项 | 38000 |
|  | 投影幕300寸进口 | 故障维修 | 项 | 22000 |
|  | 投影幕200寸 | 故障维修 | 项 | 6000 |
|  | 投影幕120寸 | 故障维修 | 项 | 1000 |
|  | PAR灯罩 | 故障维修 | 项 | 350 |
|  | PAR灯泡 | 故障维修 | 项 | 260 |
|  | 影视聚光灯灯罩 | 故障维修 | 项 | 550 |
|  | 柔光灯灯罩 | 故障维修 | 项 | 160 |
|  | 柔聚光灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 160 |
|  | 追光灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 380 |
|  | 换色器330 | 故障维修 | 项 | 550 |
|  | 换色器550 | 故障维修 | 项 | 650 |
|  | 回光灯灯罩 | 故障维修 | 项 | 800 |
|  | 回光灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 160 |
|  | 回光灯反光镜 | 故障维修 | 项 | 200 |
|  | 频闪灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 120 |
|  | 频闪灯 | 故障维修 | 项 | 650 |
|  | 会议灯灯罩 | 故障维修 | 项 | 380 |
|  | 会议灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 100 |
|  | 景杆插座面板 | 故障维修 | 项 | 20 |
|  | 视频光纤传输机发射端 | 故障维修 | 项 | 3800 |
|  | 视频光纤传输机接收端 | 故障维修 | 项 | 3500 |
|  | 575电脑灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 560 |
|  | 575电脑灯整流器 | 故障维修 | 项 | 1000 |
|  | 575电脑灯主板 | 故障维修 | 项 | 1000 |
|  | 1200电脑灯灯泡 | 故障维修 | 项 | 660 |
|  | 1200电脑灯整流器 | 故障维修 | 项 | 1500 |
|  | 1200电脑灯主板 | 故障维修 | 项 | 1500 |
|  | LED灯芯 | 故障维修 | 项 | 600 |
|  | LED灯主板 | 故障维修 | 项 | 1200 |
| 以上明细项目需维修保养收费时，均承诺执行折扣为 % 进行收取。 |  |  |  |  |
| 说明： 1、折后价包含人工费、材料费、运输费、文明施工费、税费等。未尽事宜按上报价类推、协商解决。 2、灯光音响设备维保进行实报实修，当维修总价达到本项目费用总额时自动终止维保合同。 3、所报配件须是原装正品、新品，如因使用替代品造成系统故障甚至烧损，由供应商负全责。 |  |  |  |  |

备注：1、所供设备参数不符合招标文件中带“★ ”要求的，将被视为无效投标。

2、合同签定之日起一年维保期。

3、收货地点：松山湖东莞理工学院内。

## 二、报价文件格式

# 格式一   投标承诺书

致：东莞理工学院资产后勤管理处采购中心

（一）根据贵方为                                                          的采购邀请，现提交下列文件正本__________份和副本        份：

    - 投标承诺书

    - 商务技术条款偏离表

    - 报价总表

    - 货物明细表

    - 售后服务措施和承诺

    - 从业人员及其技术资格一览表

    - 商务技术评分、资格等证明材料

    - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

（二）报价¥              元，大写（人民币）                                。

（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。

（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。

（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                         开户行：

电话：                                        帐户名称：

传真：                                            帐号：

电子函件：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

（公章）

日期：

# 格式二  商务技术条款偏离表

| 招标文件内容 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格条件 |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 用户需求 |  |  |  |  |
| ★号条款 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

# 格式三  报价总表

总折扣： %

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

# 格式四  报价明细表

（本项目此表可以不需填写）

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/ 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

# 格式五 售后服务措施和承诺

供应商名称（公章）：

| 安 装 调 试 售 后 技 术 维 护 服 务 |  |
| --- | --- |
| 交 货 期 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年    月    日

# 格式六 从业人员及其技术资格一览表

供应商名称（公章）：

| 序号 | 姓 名 | 职 位 | 持何种资格文件 | 发证日期及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

# 格式七  商务技术评分、资格等证明材料

  - 公司财务状况；

  - 经营业绩；

  - 售后服务计划；

  - 实施计划及质量保证；

  - 设备彩页；

  - 营业执照；

  - 税务登记证；

  - 法定代表人授权委托书；

  - 法定代表人及委托代理人身份证明等；

  - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

## 三、合同样式

项目

合

同

项目名称：

交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

发包方： 东莞理工学院

承包方：

合同编号：

甲方：东莞理工学院                           乙方：广东文一朝阳集团有限公司

地址：松山湖大学路1号                       地址：东莞市道滘镇华南茶叶市场

电话：                                       电话：0769-88327010

传真：                                       传真：0769-88327257

邮编：　　　　　　　　　　　                 邮编：523183

甲方：

乙方：

本合同签订是根据 2015  年   月    日公开招标确定由乙方承办，项目名称：                    （采购编号：DGUT-CG-） ，按照《中华人民共和国合同法》及的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后    天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点： 东莞理工学院（或用户指定地点）

六、包装

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

八、付款

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，在15个工作日向中标供应商支付合同总价的95%，余款待质保期满一年再支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供  年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

开工日期：

竣工日期：

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式     份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，甲方执    份,乙方执    份，招标代理执一份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

- 合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：                         签约时间：

## 四、投标一览表样式

投标一览表

投标人名称____________________

招标编号____________________

项目报价   总折扣：              %

投标报价栏用文字和数字两种方式表示。

投标人代表签字_____________________________

投标单位盖章：_____________________________

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并另密封单独提交。

## 五、法定代表人身份证明书样式

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　单位：（公章）

附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：

营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

## 六、法定代表人授权委托证明书样式

法定代表人授权委托证明书

致资产管理处采购中心：

本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（采购人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　年龄：　　身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：　　年　　月　　日